8.1.4.2. Struktura cílových hospodářských souborů a rámcové směrnice hospodaření

#### struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Cílový hospodářský soubor Přirozená borová stanoviště písčité půdy na třetihorních a čtvrtohorních říčních sedimentech; kambizem arenická, podzol arenický |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 0,01 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | 0K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ha1) |  | 2 x průměr. výška ev. bez omezení1) |  |  |  |  | 2 + 5 let |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0K: DB,BK,BŘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) možná výjimka podléhající schválení orgánem státní správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | BO |  | DB |  | BR |  | BK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nízký - podprůměr. |  |  |  |  |  |  |  | infiltrační |  | 9 |  | 8 (4) |  | (3) |  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lesy zvláštního určení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 123 - borové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | 0K: BO8, DB1, BK1, BŘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | ### Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | ### Počátek obnovy |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |  |  | ### Počátek obnovy |  |  |
| hospodářská | 120 |  |  | 20 |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | N, (P) |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 18 - 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | nadprůměrná až vysoká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | vhodná pouze pro kvalitní porosty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | umělá obnova: postup od ± V  holá seč (š = 2v)  3 seče v pracovním poli  rychlý postup  možnost ponechání kvalitních BO výstavků (zahuštění)  DB v pruzích i jednotlivě  BK do předsunutých skupin přirozená obnova (kvalitní porosty): okrajová seč (š= 1v) s prosvětleným okrajem + výstavky po ploše  postup od V  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | na vysýchavých stanovištích výsadba do brázd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | kvantita (kvalita) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 10 - 30 let neutrální zásahy s negativním výběrem  selekce kvalitní BO  redukce BŘ  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 30 - 80 let podúrovňové zásahy s negativním výběrem  mírná intenzita  šetřit DB  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | sucho,  vítr, sníh a buřeň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | ochrana proti okusu (nátěry), podle potřeby ožínání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | Cílový hospodářský soubor Lužní stanoviště údolní nivy větších potoků; fluvizem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,64 |  |  |  | 0,76 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | 2L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ha1) |  | 2 x průměr. výška ev. bez omezení1) |  |  |  |  | 2 + 7 let1) |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | DB, LP, JV, JL, HB, BB, BŘK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) možná výjimka podléhající schválení orgánem státní správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | DB |  | JS |  | SM |  | OLL |  | JV |  |  | LP |  | JL |  |  | HB |  |  |  |  |  |  |  |
| vysoký |  |  |  |  |  |  |  | infiltrační |  | 10 |  | (4) |  | (3) |  | 4(3) |  | (4) |  |  | (4) |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lesy zvláštního určení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 181 - smrkové |  |  |  |  |  |  |  | 185 - dubové (smíšené) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 - jasanové (s olší) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | DB1-6, JS3-4, SM0-2, JV1-3, +-2, LP+-1, JL+-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | ### Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |
| hospodářská | 100 |  |  | 30 |  | 81 |  |  | 170 |  | 40 |  |  |  | 151 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | N |  |  |  | 10 |  |  |  | N, P |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | N, (P) |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 28 - 30 |  |  |  |  |  |  |  | 24 - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 - 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | průměrná |  |  |  |  |  |  |  | vysoká |  |  |  |  |  |  |  |  |  | průměrná až nadprůměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | zčásti využít zmlazení SM |  |  |  |  |  |  |  | omezené (agresivní zmlazování JS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nutno omezit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | náseky proti směru nebezpečného větru (š = 1v)  omezeně lze využít zmlazení SM  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  | umělá obnova - násek (š = 1v) s předsunutými clonnými skupinami pro přirozenou obnovu JS  3 seče v pracovním poli přirozená obnova - skupinovitá obnova s postupným obrubným rozšiřováním a ponecháním výstavků |  |  |  |  |  |  |  |  |  | těžit naholo (š = 1v)  omezit živelnou přirozenou obnovu JS  cílové dřeviny uměle  pokud je příměs cílových listnáčů, potom předsunuté clonné skupiny pro přirozenou obnovu LP a JV  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | sadba silnými sazenicemi nebo odrostky, na vlhčích místech vyvýšená |  |  |  |  |  |  |  | sadba silnými sazenicemi nebo odrostky, na vlhčích místech vyvýšená |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sadba silnými sazenicemi nebo odrostky, na vlhčích místech vyvýšená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | kvalita - kvantita |  |  |  |  |  |  |  | kvalita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kvalita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 10 - 35 let podúrovňové zásahy s negativním výběrem  střední intenzita  podpora kvalitních a cílové příměsi  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 15 - 30 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  výběr netvárných, podpora kvalitních  udržovat hustý podrost  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 - 35 let neutrální zásahy s pozitivním výběrem  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 35 - 75 let úrovňové zásahy s kombinovaným výběrem  střední intenzita  pěstování korun  šetřit cílové vtroušené  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 30 - 100 let intenzivní úrovňové zásahy s pozitivním výběrem  šetřit podrost nutný pro čištění kmenů  interval 10 - 20 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 - 70 let úrovňové zásahy s pozitivním výběrem  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | buřeň, zamokření, hniloba |  |  |  |  |  |  |  | buřeň, zamokření, tracheomykóza |  |  |  |  |  |  |  |  |  | velmi silné ohrožení buření, částečně zamokřením |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | včasné ošetření (ožínání), vyvýšená sadba |  |  |  |  |  |  |  | včasné ošetření (ožínání), vyvýšená sadba |  |  |  |  |  |  |  |  |  | včasné ošetření proti buřeni (ožínání) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | Cílový hospodářský soubor Lužní stanoviště údolní nivy větších potoků; fluvizem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,64 |  |  |  | 0,76 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | 2L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ha1) |  | 2 x průměr. výška ev. bez omezení1) |  |  |  |  | 2 + 7 let1) |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | DB, LP, JV, JL, HB, BB, BŘK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) možná výjimka podléhající schválení orgánem státní správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | DB |  | JS |  | SM |  | OLL |  | JV |  |  | LP |  | JL |  |  | HB |  |  |  |  |  |  |  |
| vysoký |  |  |  |  |  |  |  | infiltrační |  | 10 |  | (4) |  | (3) |  | 4(3) |  | (4) |  |  | (4) |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lesy zvláštního určení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 188 - topolové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | DB1-6, JS3-4, SM0-2, JV1-3, +-2, LP+-1, JL+-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | ### Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |
| hospodářská | 40 |  |  | 20 |  | 311) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | N |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 26 - 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | průměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | umělá obnova násekem (š=1V)  3 seče v pracovním poli  postup přizpůsbit dopravní síti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | sadba silnými sazenicemi nebo odrostky, na vlhčích místech vyvýšená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | kvalita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 5 - 15 let první zásah po 5. roce  uvolnit nadějné  výchovné zásahy časté a velmi silné  interval 5 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 15 - 35 let úrovňové zásahy s pozitivním výběrem  soustavné uvolňování a podpora kvalitních  interval 5 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | silné ohrožení buřeňí, částečně zamokřením |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | včasné ošetření proti buřeni (ožínání) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | Cílový hospodářský soubor Exponovaná stanoviště nižších poloh příkré svahy, kamenité; hřebeny, kupy; převažují kambizemě rankerové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849,89 |  |  |  | 14,13 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | 1C, 2C, 2A, 2N, 1K9, 2K9, 2B9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ha |  | 1 x průměr. výška |  |  |  |  | 2 + 7 let1) |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 2N,1C,2C,1-2K9: BK,DB,LP,HB,BR 2A,2B9: BO - BK,DB,LP,JV,JS,HB,JD,BB,BŘK,TS DB,BK - BK,DB,LP,JV,JS,JL,HB,JD,BB, ## BŘK,TS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) možná výjimka podléhající schválení orgánem státní správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | MD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | BO |  | DB |  | BK |  | LP |  | MD |  |  | JV |  | JS |  |  | HB |  |  |  | JL |  |  | BŘ |
| nízký |  |  | protierozní |  |  |  |  | infiltrační |  | 9 (8) |  | 8(4) |  | 8(4) |  | 6(4) |  | (3) |  |  | 6(4) |  | 6(4) |  |  | 6(4) |  |  |  | 6(4) |  |  | (3) |
| Lesy zvláštního určení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 201 - smrkové |  |  |  |  |  |  |  | 203 - borové |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 - dubové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | DB6-8, BK1-3, HB1, LP, BŘ, JV, JS, JL, BŘK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | současné jehl. + ost list. por.: II. zóna: max. 10 - 30 % obnov BO III. zóna: max. 10 - 50 % obnov BO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | ### Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |
| hospodářská | 100 |  |  | 30 |  | 81 |  |  | 120 |  | 30 |  |  |  | 101 |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | N |  |  |  | 10 |  |  |  | N |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | N, P |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 22 - 26 |  |  |  |  |  |  |  | 18 - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | průměrná |  |  |  |  |  |  |  | průměrná až nadprůměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nadprůměrná až vysoká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | vyloučena |  |  |  |  |  |  |  | omezená (sucho, dopravně technické hledisko) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | omezená (sucho, dopravně technické hledisko) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | náseky (š=1v) po svahu (SV, V, JV)  3 seče v pracovním poli  BK, LP do předsunutých skupin |  |  |  |  |  |  |  | náseky (š=1v) po svahu (V, SV, JV)  3 seče v pracovním poli  BK, LP do předsunutých skupin  výstavky BO  HB, LP výmladně (etáž)  kvalitní vtroušené DB přirozeně obsekem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | náseky (š=1v) po svahu (S - V)  3 seče v pracovním poli  BK, LP do předsunutých skupin  HB, LP výmladně (etáž)  kvalitní DB přirozeně obsekem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | spon trojúhelníkový (eroze) |  |  |  |  |  |  |  | spon trojúhelníkový (eroze) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | spon trojúhelníkový (eroze) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | kvantita (ochrana) |  |  |  |  |  |  |  | kvantita (kvalita) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kvantita (ochrana) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 20 - 40 let první zásah schematicky, další podúrovňové s negativním výběrem  v sušších polohách uvolnit koruny  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 10 - 30 let prvním zásahem odstranit nekvalitní, dále neutrální zásahy s negativním výběrem  úprava hustoty, tvarový výběr  střední intenzita  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 - 35 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  úprava druhové skladby, podpora kvalitních DB a podrostu (LP, HB)  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 40 - 70 let mírné podúrovňové zásahy s negativním výběrem  podpora vtroušených cílových  interval 15 let |  |  |  |  |  |  |  | 30 - 80 let podúrovňové probírky s negativním výběrem  v tyčovinách volnější zápoj (vláha)  podpora cílových listnáčů  střední intenzita  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 - 85 let úrovňové zásahy s negativním výběrem  se stoupajícím věkem intenzivněji, je-li kryt půdy  interval 10 - 15 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | eroze, sucho, buřeň, zvěř, kůrovec |  |  |  |  |  |  |  | eroze, sucho, buřeň, zvěř |  |  |  |  |  |  |  |  |  | eroze, sucho, buřeň, zvěř, tracheomykóza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | zalesňovat v období s větší půdní vlhkostí, včasné ožínání, ochrana proti okusu |  |  |  |  |  |  |  | zalesňovat v období s větší půdní vlhkostí, včasné ožínání, ochrana proti okusu, ochrana proti klikorohu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zalesňovat v období s větší půdní vlhkostí, včasné ožínání, plocení kultur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | Cílový hospodářský soubor Exponovaná stanoviště nižších poloh příkré svahy, kamenité; hřebeny, kupy; převažují kambizemě rankerové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849,89 |  |  |  | 14,13 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | 1C, 2C, 2A, 2N, 1K9, 2K9, 2B9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ha |  | 1 x průměr. výška |  |  |  |  | 2 + 7 let1) |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 2N,1C,2C,1-2K9: BK,DB,LP,HB,BR 2A,2B9: BO - BK,DB,LP,JV,JS,HB,JD,BB,BŘK,TS DB,BK - BK,DB,LP,JV,JS,JL,HB,JD,BB, ## BŘK,TS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) možná výjimka podléhající schválení orgánem státní správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | MD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | BO |  | DB |  | BK |  | LP |  | MD |  |  | JV |  | JS |  |  | HB |  |  |  | JL |  |  | BŘ |
| nízký |  |  | protierozní |  |  |  |  | infiltrační |  | 9 (8) |  | 8(4) |  | 8(4) |  | 6(4) |  | (3) |  |  | 6(4) |  | 6(4) |  |  | 6(4) |  |  |  | 6(4) |  |  | (3) |
| Lesy zvláštního určení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 206 - bukové |  |  |  |  |  |  |  | 207 - ostatní listnaté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | DB6-8, BK1-3, HB1, LP, BŘ, JV, JS, JL, BŘK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | současné jehl. + ost list. por.: II. zóna: max. 10 - 30 % obnov BO III. zóna: max. 10 - 50 % obnov BO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | ### Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | ### Počátek obnovy |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |  |  | ### Počátek obnovy |  |  |
| hospodářská | 170 |  |  | 40 |  | 151 |  |  | 80 |  | 30 |  |  |  | 611) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | N, P |  |  |  | 13 |  |  |  | N |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 22 - 26 |  |  |  |  |  |  |  | 18 - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | nadprůměrná |  |  |  |  |  |  |  | podprůměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | omezené (hledisko dopravně technické, v kat. A, B, D buřeň) |  |  |  |  |  |  |  | omezeně využít pro zastoupení cílové příměsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | umělá obnova: náseky po svahu (š = 1v)  postup nejlépe od S až SV nebo podle konfigurace terénu  3 seče v pracovním poli přirozená obnova: dvoufázová, event. třífázová okrajová seč, t.j. kombinace náseku (š = 1v) se současným uvolněním vnitřního okraje jedním nebo dvěma zásahy  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  | obnova po spádnici  náseky (š = 1v)  postup ± od V  3 seče v pracovním poli  BK, LP do zástinu  výmladky cílových listnáčů využít jen jako výplň (etáž) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | spon trojúhelníkový (eroze) |  |  |  |  |  |  |  | spon trojúhelníkový (eroze) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | kvantita (ochrana) |  |  |  |  |  |  |  | kvantita (ochrana) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 15 - 40 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  výběr předrostů, úprava rozestupů a druhové skladby  šetřit podúroveň  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 7 - 25 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  úprava rozestupů, odstraňování křivých, podpora kvalitních  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 40 - 80 let úrovňové zásahy s kombinovaným výběrem  výběr netvárných  podpora vtroušených cílových  interval 10 - 15 let |  |  |  |  |  |  |  | 25 - 55 let úrovňové zásahy s pozitivním výběrem zaměřené na uvolňování kvalitních  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | eroze, sucho, buřeň, zvěř |  |  |  |  |  |  |  | eroze, sucho, buřeň, výmladky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | zalesňovat v období s větší půdní vlhkostí, včasné ožínání, plocení kultur |  |  |  |  |  |  |  | zalesňovat v období s větší půdní vlhkostí, včasné ožínání, důsledné tlumení výmladků nežádoucích dřevin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |  | Cílový hospodářský soubor Kyselá stanoviště nižších poloh svahy, kupy, hřbety a zvlněné plošiny na kyselém podloží, někdy s hlinitými překryvy; kambizem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,48 |  |  |  | 1,75 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | 1K, 2K (kromě K9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ha |  | 2 x průměr. výška |  |  |  |  | 2 + 7 let1) |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | BO - DB, BK, LP, HB, JD, BR DB,BK - BK, LP, HB, JD, DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) možná výjimka podléhající schválení orgánem státní správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | MD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | BO |  | DB |  | BK |  | LP |  | MD |  |  | HB |  | BR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podprůměrný |  |  |  |  |  |  |  | infiltrační |  | 9 (8) |  | 8 (4) |  | 8 (4) |  | (4) |  | (3) |  |  | (4) |  | (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lesy zvláštního určení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 221 - smrkové |  |  |  |  |  |  |  | 223 - borové |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 - dubové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | DB6-8, BK1-3, HB+-1, LP, BŘ, JV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | současné jehl. + ost list. por.: II. zóna: max. 10 - 30 % obnov BO III. zóna: max. 10 - 50 % obnov BO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | ### Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |
| hospodářská | 90 |  |  | 20 |  | 81 |  |  | 120 |  | 30 |  |  |  | 101 |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | N |  |  |  | 7 |  |  |  | N |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | N, P |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 22 - 24 |  |  |  |  |  |  |  | 20 - 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | průměrná |  |  |  |  |  |  |  | průměrná až nadprůměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nadprůměrná až vysoká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | omezeně lze využít stávajícího zmlazení SM (SLT 2I) |  |  |  |  |  |  |  | vhodná pro kvalitní porosty |  |  |  |  |  |  |  |  |  | závislá na semenných letech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | násek (š = 1v) proti směru nebezpečného větru  3 seče v pracovním poli  vtroušené DB obsekem  BK, LP do předsunutých skupin (náseků)  ponechat výstavky vtroušené BO |  |  |  |  |  |  |  | umělá obnova: násek (š = 1v) podle konfigurace terénu, na sušších lokalitách od V - S (vláha), na stanovištích s příznivější vlhkostí od J-JZ (menší ohrožení sypavkou a buření)  3 seče v pracovním poli  BK, LP do předsunutých skupin  BO kultury doplnit dubem aby vytvořil výplň, nebo krycí etáž  možnost ponechání BO výstavků pro zahuštění kultur zmlazením |  |  |  |  |  |  |  |  |  | umělá obnova: obnova náseky (š=1v)  3 seče v pracovním poli  postup ± od V  BK a LP v předstihu do předsunutých skupin nebo do stíněného okraje paseky, event. podsadbou do proředěného okraje obnovovaného porostu  skupinovité prosvětlení (obseky) pro DB  výmladky DB, LP, HB = etáž přirozená obnova: dvoufázová okrajová clonná seč (š=1v): 1. fáze - semenná seč = v semenném roce prosvětlení (z = 6-7) včetně odstranění krycí etáže v seči a zranění půdy 2. fáze - seč domýtná = uvolnění  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | Na vhodných stanovištích použití BO a MD jako výplňových dřevin v jednotlivém smíšení tak, aby výchovou bylo dosaženo cílové druhové skladby |  |  |  |  |  |  |  | V prosvětlených porostech využít i podsadeb a podsíjí tak, aby se zabránilo zabuřenění |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DB uměle sadbou i síjí  přípustná je i pařezina  BO a MD využívat pouze jako pomocné výplňové dřeviny v jednotlivé směsi tak, aby jejich redukcí výchovou bylo dosaženo cílové druhové skladby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | kvantita |  |  |  |  |  |  |  | kvalita, (kvantita) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kvantita, (kvalita) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 20 - 40 let podúrovňové zásahy s negativním výběrem  silnější intenzita (odlehčení půdy)  první zásah i schematicky  podpora cílové příměsi  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 10 - 30 let první zásahy intenzivní (úprava hustoty) a časté  výběr nekvalitních  podpora cílové příměsi  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 - 35 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  úprava druhové skladby  tvarový výběr  mírný zápoj (uvolnění korun)  podpora kvalitních DB a podrostu (LP, HB)  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 40 - 70 let podúrovňové zásahy s negativním výběrem  udržovat mírně uvolněný zápoj  podpora vtroušených cílových  interval 15 let |  |  |  |  |  |  |  | 30 - 80 let podúrovňové zásahy s negativním výběrem  mírná až střední intenzita  šetřit podrost  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 - 85 let úrovňové zásahy s kombinovaným výběrem  s věkem stoupá intenzita, je-li kryta půda  interval 10 - 15 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | buřeň, zvěř, hniloba,  vítr, kůrovec |  |  |  |  |  |  |  | buřeň,  sucho, zvěř, klikoroh |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buřeň, sucho, zvěř, tracheomykóza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | včasné ožínání kultur, ochrana proti okusu, zpevňování porostů (okrajové zpevňovací pásy, odluky) |  |  |  |  |  |  |  | včasné ožínání kultur, ochrana proti okusu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | včasné ožínání kultur, plocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | ponechat větší podíl dřeva k rozpadu |  |  |  |  |  |  |  | ponechat větší podíl dřeva k rozpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ponechat větší podíl dřeva k rozpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |  | Cílový hospodářský soubor Kyselá stanoviště nižších poloh svahy, kupy, hřbety a zvlněné plošiny na kyselém podloží, někdy s hlinitými překryvy; kambizem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,48 |  |  |  | 1,75 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | 1K, 2K (kromě K9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ha |  | 2 x průměr. výška |  |  |  |  | 2 + 7 let1) |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | BO - DB, BK, LP, HB, JD, BR DB,BK - BK, LP, HB, JD, DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) možná výjimka podléhající schválení orgánem státní správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | MD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | BO |  | DB |  | BK |  | LP |  | MD |  |  | HB |  | BR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podprůměrný |  |  |  |  |  |  |  | infiltrační |  | 9 (8) |  | 8 (4) |  | 8 (4) |  | (4) |  | (3) |  |  | (4) |  | (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lesy zvláštního určení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 226 - bukové |  |  |  |  |  |  |  | 227- ostatní listnaté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | DB6-8, BK1-3, HB+-1, LP, BŘ, JV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | současné jehl. + ost list. por.: II. zóna: max. 10 - 30 % obnov BO III. zóna: max. 10 - 50 % obnov BO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | ### Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |
| hospodářská | 170 |  |  | 40 |  | 151 |  |  | 80 |  | 30 |  |  |  | 611) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | N, P |  |  |  | 13 |  |  |  | N |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 22 - 26 |  |  |  |  |  |  |  | 20 - 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | průměrná až nadprůměrná |  |  |  |  |  |  |  | podprůměrná až nízká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | závislá na semenných letech |  |  |  |  |  |  |  | částečně využít pro cílové listnáče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | přirozená obnova: postup od S - V  třífázová okrajová clonná seč (š=1-2v): 1. fáze - seč přípravná (zakm. nesmí klesnout pod 8) 2. fáze - seč semenná (z=6) 3. fáze - seč domýtná (při výšce nárostu 60 cm)  3 seče v pracovním poli  v prosvětlených porostech dvoufázově (seč semenná a seč domýtná) umělá obnova: násek (š = 1v) s postupem od S - SV  MD k vylepšení  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  | násečná přeměna (š = 1v)  3 seče v pracovním poli  LP pokud možno do předsunutých clonných skupin, DB obsekem  výmladky jen jako výplň (etáž) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | BO a MD využívat pouze jako pomocné výplňové dřeviny v jednotlivé směsi tak, aby jejich redukcí výchovou bylo dosaženo cílové druhové skladby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | kvantita, kvalita |  |  |  |  |  |  |  | kvantita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 15 - 40 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  redukce nevhodných z úrovně  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 5 - 25 let úprava druhové skladby  podpora kvalitních cílových  interval 3 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 40 - 95 let úrovňové zásahy s kombinovaným výběrem  podpora nadějných  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 25 - 55 let úrovňové zásahy s pozitivním výběrem  uvolnit kvalitní cílové  výběr nejhorších  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | buřeň, zvěř (okus),  sucho |  |  |  |  |  |  |  | buřeň, zvěř (okus),  sucho, výmladky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | včasné ožínání kultur, plocení |  |  |  |  |  |  |  | včasné ožínání kultur, ochrana proti okusu, důsledné tlumení výmladků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | ponechat větší podíl dřeva k rozpadu |  |  |  |  |  |  |  | ponechat větší podíl dřeva k rozpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| # Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | Cílový hospodářský soubor Živná stanoviště nižších poloh plošiny, svahy a ploché hřbety, někdy s překryvy spraše či sprašové hlíny; kambizem modální a oglejená, hnědozem, luvizem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,85 |  |  |  | 5,45 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | ## 2S, 2B (kromě B9), 2H, 2D, 2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ha |  | 2 x průměr. výška |  |  |  |  | 2 + 7 let1) |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | BK, LP, HB, JV, JS, JL, JD, JDO, TR, DB, BRK, BB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) možná výjimka podléhající schválení orgánem státní správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | MD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 - 15 % |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | DB |  | BO |  | BK |  | LP |  | JV |  |  | HB |  | JS |  |  | MD |  |  |  | SM |  |  | JD |
| průměrný-nadpr. |  |  |  |  |  |  |  | infiltrační |  | 10 (5) |  | 9 (8) |  | (5) |  | (4) |  | (4) |  |  | (4) |  | (4) |  |  | (3) |  |  |  | (3,5) |  |  | (3) |
| Lesy zvláštního určení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 241 - smrkové |  |  |  |  |  |  |  | 243 - borové |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 - dubové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | DB6-8, BK1-3, LP1, HB+-1, BŘ, JV, JS, JL, BŘK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | současné jehl. + ost list. por.: II. zóna: max. 10 - 30 % obnov BO III. zóna: max. 10 - 50 % obnov BO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | ### Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |
| hospodářská | 90 |  |  | 20 |  | 81 |  |  | 120 |  | 30 |  |  |  | 101 |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | N |  |  |  | 7 |  |  |  | N |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | N, P |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 24 - 28 |  |  |  |  |  |  |  | 22 - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | průměrná |  |  |  |  |  |  |  | průměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nadprůměrná až vysoká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | nevhodná |  |  |  |  |  |  |  | omezené (buřeň) v případě zachování BO jako cílové dřeviny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | závislá na semenných letech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | násek (š = 1v) proti směru nebezpečného větru  3 seče v pracovním poli  BK, LP, JD, JV do předsunutých skupin, náseků, ev. mezer nebo na zastíněný okraj paseky |  |  |  |  |  |  |  | násek (š = 1v) s postupem od SV - V  3 seče v pracovním poli  předsunuté skupiny pro BK, LP, JD, JV  DB uměle, ev. obsekem  výmladky - etáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přirozená obnova: DB obsekem, clonnými skupinami nebo dvoufázovou okrajovou clonnou sečí (š=1v): 1. fáze - seč semenná (z=7) - prosvětlení v semenném roce včetně odstranění krycí etáže a zranění půdy 2. fáze - seč domýtná  BK, LP, JD, JV do předsunutých skupin  etáž - výmladky nebo dodatečná podsadba silněji probraných porostů (ve stáří kolem 40 let) uměle násekem (š = 1v) s postupem podle dopravní sítě nebo podle konfigurace terénu  3 - 4 seče v pracovním poli  BK, LP, JD, JV v předstihu  etáž - výmladky, podsadba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | Na vhodných stanovištích použití BO a MD jako výplňových dřevin v jednotlivém smíšení tak, aby výchovou bylo dosaženo cílové druhové skladby |  |  |  |  |  |  |  | V prosvětlených porostech využít i podsadeb a podsíjí tak, aby se zabránilo zabuřenění |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DB uměle sadbou i síjí  přípustná je i pařezina  BO a MD využívat pouze jako pomocné výplňové dřeviny v jednotlivé směsi tak, aby jejich redukcí výchovou bylo dosaženo cílové druhové skladby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | kvantita |  |  |  |  |  |  |  | kvalita, kvantita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kvalita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 15 - 35 let silnější podúrovňové zásahy s kombinovaným výběrem (první schematicky)  šetřit cílové listnáče  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 8/10 - 30 let mírné, časté zásahy neutrální s kombinovaným výběrem  výběr nevhodných a netvárných  mlaziny udržovat hustější  potlačené ponechat  interval 5 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 - 30 let mírné, časté neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  vytínat předrostlíky a vidličnaté  šetřit hustý podružný porost (čištění, vlhkost)  uvolnit kvalitní DB  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 35 - 75 let podúrovňové zásahy s kombinovaným výběrem  výběr ustupujících  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 30 - 80 let po zajištění korun mírné podúrovňové zásahy s negativním výběrem  udržet zápoj  podpora cílových listnáčů  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 - 100 let úrovňové zásahy s pozitivním výběrem  šetřit podružný porost  s postupujícím věkem intenzivněji (je-li kryt půdy)  kvalitní DB vyvětvit (200 ks/ha)  interval 10 - 20 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | buřeň, zvěř, hniloba, vítr, kůrovec |  |  |  |  |  |  |  | buřeň,  sucho, zvěř, klikoroh |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buřeň,  sucho, zvěř, tracheomykóza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | ožínání kultur, ochrana proti okusu, okrajové zpevňovací pásy, odluky |  |  |  |  |  |  |  | včasné ožínání kultur, ochrana proti okusu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | včasné ožínání kultur, plocení, zpracovávat souše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| # Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | Cílový hospodářský soubor Živná stanoviště nižších poloh plošiny, svahy a ploché hřbety, někdy s překryvy spraše či sprašové hlíny; kambizem modální a oglejená, hnědozem, luvizem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,85 |  |  |  | 5,45 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | ## 2S, 2B (kromě B9), 2H, 2D, 2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ha |  | 2 x průměr. výška |  |  |  |  | 2 + 7 let1) |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | BK, LP, HB, JV, JS, JL, JD, JDO, TR, DB, BRK, BB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) možná výjimka podléhající schválení orgánem státní správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | MD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 - 15 % |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | DB |  | BO |  | BK |  | LP |  | JV |  |  | HB |  | JS |  |  | MD |  |  |  | SM |  |  | JD |
| průměrný-nadpr. |  |  |  |  |  |  |  | infiltrační |  | 10 (5) |  | 9 (8) |  | (5) |  | (4) |  | (4) |  |  | (4) |  | (4) |  |  | (3) |  |  |  | (3,5) |  |  | (3) |
| Lesy zvláštního určení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 246 - bukové |  |  |  |  |  |  |  | 247 - ostatní listnaté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | DB6-8, BK1-3, LP1, HB+-1, BŘ, JV, JS, JL, BŘK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | současné jehl. + ost list. por.: II. zóna: max. 10 - 30 % obnov BO III. zóna: max. 10 - 50 % obnov BO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | ### Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |
| hospodářská | 170 |  |  | 40 |  | 151 |  |  | 80 |  | 30 |  |  |  | 611) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | N, P |  |  |  | 13 |  |  |  | N |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 24 - 28 |  |  |  |  |  |  |  | 22 - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | průměrná až nadprůměrná |  |  |  |  |  |  |  | podprůměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | závislá na semenných letech  nutné zranění půdy |  |  |  |  |  |  |  | částečně využít pro cílové listnáče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | umělá obnova: náseky (š = 1v) od S - SV, 3 seče v prac. poli přirozená obnova: okrajová clonná seč v zapojených porostech všechny 4 fáze: 1. fáze - seč přípravná (z = 8) 2. fáze - seč semenná (z=6) 3. fáze - seč uvolňovací (z=3) 4. fáze - seč domýtná v prosvětlených porostech upustit od přípravné seče  3 - 4 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  | násek (š = 1v) s postupem podle dopravní sítě nebo podle konfigurace terénu  3 seče v pracovním poli  DB obsekem  předsunuté skupiny pro BK a LP  spodní etáž - výmladky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | semenný rok využít pro rezervy zmlazení  stávající nálety použít jako východiska přirozené obnovy  BO a MD využívat pouze jako pomocné výplňové dřeviny v jednotlivé směsi tak, aby jejich redukcí výchovou bylo dosaženo cílové druhové skladby |  |  |  |  |  |  |  | BO a MD využívat pouze jako pomocné výplňové dřeviny v jednotlivé směsi tak, aby jejich redukcí výchovou bylo dosaženo cílové druhové skladby  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | kvalita |  |  |  |  |  |  |  | kvantita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 10 - 35 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  1. zásah předrosty, 2. zásah rozestupy ( bez zásahu do podúrovně), dále jen pozitivní výběr  interval 5 let |  |  |  |  |  |  |  | 7 - 25 let úprava druhové skladby  podpora kvalitních cílových  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 35 - 85 let úrovňové zásahy s pozitivním výběrem  podpora kvalitních  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 25 - 55 let úrovňové zásahy s pozitivním výběrem  uvolnit kvalitní cílové  výběr nejhorších  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doporučené výrobní technologie : | Převládá hledisko produktivity práce při zachování základních požadavků ochrany přírodního prostředí potah, UKT, SLKT, vyvážecí souprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | buřeň, zvěř (okus),  tracheomykóza |  |  |  |  |  |  |  | buřeň, zvěř (okus),  sucho, výmladky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | ožínání, plocení kultur, zpracovávat souše |  |  |  |  |  |  |  | včasné ožínání kultur, plocení, důsledné tlumení výmladků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 |  | Cílový hospodářský soubor Olšová stanoviště na podmáčených půdách potoční aluvia a prameniště s mírně pohyblivou půdní vodou; fluvizem, glej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,91 |  |  |  | 0,73 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | 3L, 3U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ha |  | 2 x průměr. výška |  |  |  |  | 2 + 6 let1) |  |  | 3L: 70; 3U: 15 |  |  |  |  |  |  | 3L: JV, OLL 3U: BK, JV, JL, LP, JD, OLL, DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) možná výjimka podléhající schválení orgánem státní správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | OLL |  | JS |  | SM |  | VR |  | JV |  |  | BR |  | OS |  |  | JD |  |  |  | JV |  |  |  |
| podprům. - průměr. |  |  | břehoochranný |  |  |  |  | desukční |  | 4 (3) |  | 6 (4) |  | 3,5(3) |  | 1,1 |  | (4) |  |  | (3) |  | (3) |  |  | (3) |  |  |  | (4) |  |  |  |
| Lesy zvláštního určení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 281 - smrkové |  |  |  |  |  |  |  | 287- olšové (smíšené) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 - topolové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | OL5-6, JS3, SM1-2, JV, BK, DB, LP, JD, JL, BŘ, OS, VR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | ### Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |
| hospodářská | 100 |  |  | 20 |  | 91 |  |  | 90 |  | 20 |  |  |  | 81 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | N |  |  |  | 7 |  |  |  | N |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 24 - 28 |  |  |  |  |  |  |  | 22 - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | průměrná až nadprůměrná |  |  |  |  |  |  |  | nadprůměrná až vysoká |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podprůměrná až nízká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | omezené (buřeň, záplavy) |  |  |  |  |  |  |  | omezené (buřeň, záplavy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | náseky (š = 1v) proti větru větru  3 seče v pracovním poli  využít zmlazení SM (clonný okraj)  vtroušený JS obsekem, OL uměle |  |  |  |  |  |  |  | kombinace náseku (š = 1v) a skupinové seče  3 seče v pracovním poli  výstavky pro přirozenou regulaci vodního režimu  JS přirozeně obsekem, clonnými skupinami |  |  |  |  |  |  |  |  |  | násek (š = 1v)  postup od ± V  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | vyvýšená sadba silnými sazenicemi (odrostky) |  |  |  |  |  |  |  | vyvýšená sadba silnými sazenicemi (odrostky) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vyvýšená sadba silnými sazenicemi (odrostky) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | stabilita |  |  |  |  |  |  |  | kvalita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kvalita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 10 - 35 let podúrovňové zásahy s kombinovaným výběrem  od mlazin udržet volný zápoj (pěstování korun)  interval 5 let |  |  |  |  |  |  |  | 7 - 30 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  včasný začátek (po zapojení)  do 20 let mírně a často  střední zápoj (rovné kmínky, dlouhé koruny)  podpora JS  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - 15 let první zásah po 5. roce  uvolnit nadějné  výchovné zásahy časté a velmi silné  interval 5 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 35 - 75 let mírné úrovňové zásahy s kombinovaným výběrem  podpora předrůstavých a úrovňových  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 30 - 60 let úrovňové zásahy s pozitivním výběrem  po vyčištění kmene vyšší intenzita (přírůst na nejkvalitnějších)  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 - 35 let úrovňové zásahy s pozitivním výběrem  soustavné uvolňování a podpora kvalitních  interval 5 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | zamokření, buřeň, vítr, zvěř (okus), hniloba, kůrovec |  |  |  |  |  |  |  | zamokření, buřeň, zvěř (okus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zamokření, buřeň, vítr, zvěř (okus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | včasné ožínání, ochrana proti okusu |  |  |  |  |  |  |  | včasné ožínání, ochrana proti okusu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | včasné ožínání, ochrana proti okusu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | podle potřeby trvalé odvodnění t.j. údržba recipientu  snížení hladiny spodní vody na 0,2 - 0,4 m  neprovádět hluboké odvodnění  vybrané lokality neodvodňovat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 |  | Cílový hospodářský soubor Exponovaná stanoviště středních poloh příkré či kamenité svahy, hřebeny a zářezy svahů na různém podloží; kambizem rankerová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856,62 |  |  |  | 14,24 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | 3N, 3K9, 3S9, 3B9, 3F, 3A, 3D0, 3D7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ha |  | 1 x průměr. výška |  |  |  |  | 2 + 7 let1) |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | N, K9: BK, DB, LP, JD F, A, D0, B9, S9: BK,JD, JV,JS,JL,LP,HB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) možná výjimka podléhající schválení orgánem státní správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | MD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | SM |  | BO |  | DB |  | BK |  | MD |  |  | JD |  | LP |  |  | JV |  |  |  | JS |  |  | HB |
| průměrný |  |  | protierozní |  |  |  |  | infiltrační |  | 4(3,5) |  | 8 (7) |  | (4) |  | 8 (4) |  | (3) |  |  | (3) |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | (4) |  |  | (4) |
| Lesy zvláštního určení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 401 - smrkové |  |  |  |  |  |  |  | 403 - borové |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406 - bukové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | BK6-7, DB2, LP1-2, JD, HB, JV, KL, JS, JL, SM, BO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | současné jehl. + ost list. por.: II. zóna: max. 20 % obnov BO a SM III. zóna: max. 50 % obnov BO a SM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | ### Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |
| hospodářská | 110 |  |  | 30 |  | 91 |  |  | 110 |  | 30 |  |  |  | 91 |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 141 |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | N |  |  |  | 10 |  |  |  | N |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | P, (N) |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 24 - 28 |  |  |  |  |  |  |  | 20 - 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 - 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | průměrná |  |  |  |  |  |  |  | průměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nadprůměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | omezené (hledisko dopravně technické, v kat. A, F buřeň) |  |  |  |  |  |  |  | omezené (hledisko dopravně technické, v kat. A, F buřeň) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | omezené (hledisko dopravně technické, v kat. A, F buřeň) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | umělá obnova: náseky (š = 1v) po svahu proti směru nebezpečného větru s předsunutými skupinami pro BK, JD, JV, LP  3 seče v pracovním poli přirozená obnova: dvoufázová okrajová seč, t.j. kombinace náseku (š=1v) se současným prosvětlením na vnitřní obrubě za účelem zvýšení dosahu bočního světla pod mateřský porost  BK, JD, JV, LP do předsunutých skupin  3 seče v pracov-ním poli |  |  |  |  |  |  |  | umělá obnova: náseky (š = 1v) po svahu od SV - V - JV  předsunuté skupiny pro BK, JD, JV, LP  výstavky BO  3 seče v pracovním poli přirozená obnova: dvoufázovou okrajovou sečí t.j. kombinace náseku š=1v (vnější okraj) s clonnou sečí (vnitřní okraj), tzn. krátkodobě podsunutá obnova pod ustupující porostní okraj)  ponechat výstavky  BK, JD, JV, LP do předsunutých skupin  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přirozená obnova: okrajová clonná seč (š = 20 - 30 m)  postup od S - SV  3 seče v pracovním poli: 1. fáze - seč přípravná (zakm. nesmí klesnout pod 8) 2. fáze - seč semenná (z=6) 3. fáze - seč domýtná umělá obnova: náseky po svahu (š=1v)  využít zmlazení JV  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | spon nejlépe trojúhelníkový (eroze) |  |  |  |  |  |  |  | spon nejlépe trojúhelníkový (eroze) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | semenný rok využít pro rezervy zmlazení  stávající nálety použít jako východiska přirozené obnovy  případná umělá obnova autochtonním sadebním materiálem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | kvantita, ochrana |  |  |  |  |  |  |  | kvantita, ochrana |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kvalita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 15 - 35 let individuální podúrovňové zásahy s negativním výběrem  až do tyčovin volnější zápoj  uvolnit cílovou příměs  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 10 - 30 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  volnější zápoj (koruny)  výběr předrostů a netvárných  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 - 40 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  výběr předrostů, úprava rozestupů a druhové skladby  šetřit podúroveň  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 35 - 75 let podúrovňové zásahy s kombinovaným výběrem  mírnější intenzita  zpočátku mírně uvolněné koruny, postupně plnější zápoj  interval 10 - 15 let |  |  |  |  |  |  |  | 30 - 75 let podúrovňové zásahy s negativním výběrem  v tyčovinách plnější zápoj  interval 10 - 15 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 - 80 let úrovňové zásahy s kombinovaným výběrem  výběr netvárných  podpora kvalitních a cílové příměsi  interval 10 - 15 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | eroze, buřeň, zvěř (okus, loupání), vítr, hniloba, kůrovec |  |  |  |  |  |  |  | eroze, buřeň, zvěř (okus), klikoroh |  |  |  |  |  |  |  |  |  | eroze, buřeň, zvěř (okus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | ožínání, ochrana proti okusu a proti loupání (repelenty, ovazy) |  |  |  |  |  |  |  | včasné ožínání, ochrana proti okusu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | včasné ožínání, plocení kultur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 |  | Cílový hospodářský soubor Exponovaná stanoviště středních poloh příkré či kamenité svahy, hřebeny a zářezy svahů na různém podloží; kambizem rankerová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856,62 |  |  |  | 14,24 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | 3N, 3K9, 3S9, 3B9, 3F, 3A, 3D0, 3D7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ha |  | 1 x průměr. výška |  |  |  |  | 2 + 7 let1) |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | N, K9: BK, DB, LP, JD F, A, D0, B9, S9: BK,JD, JV,JS,JL,LP,HB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) možná výjimka podléhající schválení orgánem státní správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | MD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | SM |  | BO |  | DB |  | BK |  | MD |  |  | JD |  | LP |  |  | JV |  |  |  | JS |  |  | HB |
| průměrný |  |  | protierozní |  |  |  |  | infiltrační |  | 4(3,5) |  | 8 (7) |  | (4) |  | 8 (4) |  | (3) |  |  | (3) |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | (4) |  |  | (4) |
| Lesy zvláštního určení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 405 - dubové |  |  |  |  |  |  |  | 407 - ostatní listnaté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | BK6-7, DB2, LP1-2, JD, HB, JV, KL, JS, JL, SM, BO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | současné jehl. + ost list. por.: II. zóna: max. 20 % obnov BO a SM III. zóna: max. 50 % obnov BO a SM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | ### Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |
| hospodářská | 160 |  |  | 40 |  | 141 |  |  | 80 |  | 30 |  |  |  | 611) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | P, (N) |  |  |  | 13 |  |  |  | N |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 20 - 24 |  |  |  |  |  |  |  | 20 - 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | nadprůměrná |  |  |  |  |  |  |  | průměrná až nízká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | omezená (sucho, dopravně technické hledisko) |  |  |  |  |  |  |  | omezeně vtroušených cílových dřevin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | umělá obnova: náseky (š = 1v) po svahu (S - V)  kvalitní DB přirozeně obsekem  BK, LP do předsunutých skupin  výstavky BO  HB, LP výmladně (etáž)  3 seče v pracovním poli přirozená obnova: DB obsekem, clonnými skupinami nebo dvoufázovou okrajovou clonnou sečí (š = 2v):: 1. fáze - prosvětlení (z=6) 2. fáze - domýcení  BK, LP do předsunutých skupin  výstavky BO  4 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  | náseky (š=1v) po svahu  3 seče v pracovním poli  přeměna s ev. využitím přirozené obnovy (clonně LP, JS, JV, obsek DB)  výmladky jen jako výplň (etáž) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | semenný rok využít pro rezervy zmlazení  stávající nálety použít jako východiska přirozené obnovy  případná umělá obnova autochtonním sadebním materiálem |  |  |  |  |  |  |  | spon nejlépe trojúhelníkový (eroze) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | kvantita |  |  |  |  |  |  |  | kvantita, ochrana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 15 - 35 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  úprava druhové skladby, podpora kvalitních DB a podrostu (LP, HB)  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 7 - 25 let úprava druhové skladby  podpora kvalitních cílových  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 35 - 85 let úrovňové zásahy s negativním výběrem  se stoupajícím věkem intenzivněji je-li kryt půdy  interval 10 - 15 let |  |  |  |  |  |  |  | 25 - 55 let úrovňové zásahy s pozitivním výběrem  uvolnit kvalitní cílové  výběr nejhorších  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | eroze, buřeň, zvěř, tracheomykóza |  |  |  |  |  |  |  | eroze, buřeň, zvěř (okus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | včasné ožínání, plocení kultur, zpracovávat souše |  |  |  |  |  |  |  | včasné ožínání, ochranaproti okusu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| # Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 |  | Cílový hospodářský soubor Kyselá stanoviště středních poloh svahy, zvlněné plošiny a hřbety na kyselém podloží a chudších hlínách; kambizem, luvizem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,26 |  |  |  | 10,23 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | 3K (kromě 3K9), 3I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ha |  | 2 x průměr. výška |  |  |  |  | 2 + 7 let1) |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | BK, DB, LP, JD, HB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) možná výjimka podléhající schválení orgánem státní správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | MD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | SM |  | BO |  | BK |  | DB |  | MD |  |  |  | JD |  | LP |  |  | HB |  |  |  |  |  |  |  |
| průměrný |  |  |  |  |  |  |  | infiltrační |  | 4(3,5) |  | 8 (7) |  | 8 (4) |  | 8 (4) |  | (3) |  |  |  | (3) |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lesy zvláštního určení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 421a - smrkové |  |  |  |  |  |  |  | 421b - smrkové poškozené |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 - borové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | BK6-7, DB2, LP1-2, JD, HB, SM, BO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | současné jehl. + ost list. por.: II. zóna: max. 20 % obnov BO a SM III. zóna: max. 50 % obnov BO a SM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | # Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | # Počátek obnovy |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |  |  | # Počátek obnovy |  |  |
| hospodářská | 110 |  |  | 30 |  | 91 |  |  | 100 |  | 30 |  |  |  | 81 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | N |  |  |  | 10 |  |  |  | N |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 24 - 28 |  |  |  |  |  |  |  | 24 - 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | průměrná |  |  |  |  |  |  |  | průměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | průměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | optimální - (snížené ohrožení buření) |  |  |  |  |  |  |  | optimální - (snížené ohrožení buření) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vhodná pro kvalitní porosty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | umělá obnova: násekem (š=1v) s postupem od S - SV s předsunutými skupinami pro BK, JD, LP  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  | umělá obnova: násek (š=1v) s postupem od S - SV  BK, JD, LP do předsunutých skupin nebo na zastíněný okraj paseky  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | umělá obnova: násek (š=1v) s postupem od SV - JV  předsunuté náseky pro BK, JD, LP  SM, BO, DB na volnou plochu  ponechat těžitelné výstavky  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | Uměle výsadbou nebo podsadbou. Uplatnění jednotlivého smíšení, do buřeně poloodrostky listnatých sazenic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uměle výsadbou v jednotlivém nebo skupinovitém smíšení tak, aby bylo možno výchovou dosáhnout cílové druhové skladby. U MD monokultur mýtního věku lze uplatňovat podsadby s cílem zabránit zabuřenění nebo živelnému náletu MD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | kvantita |  |  |  |  |  |  |  | kvantita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kvalita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 15 - 35 let podúrovňové zásahy s negativním výběrem (1. zásah schematicky)  volnější zápoj  podpora příměsi  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 15 - 35 let neutrální zásahy s negativním výběrem  vyšší intenzita (koruny)  výběr poškozených  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 - 30 let neutrální zásahy s negativním výběrem  nižší hustota  výběr nekvalitních  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 35 - 75 let podúrovňové zásahy s kombinovaným výběrem  mírná intenzita  postupně plný zápoj  uvolnit vtroušený MD  BK podpořit i v podúrovni  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 35 - 75 let neutrální zásahy s negativním výběrem  výběr poškozených  podpora nadějných  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 - 80 let podúrovňové zásahy s negativním výběrem  v tyčovinách volnější, potom plný zápoj  podpora cílové příměsi  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | zvěř (okus, loupání),  buřeň,  sucho,  hniloba,  vítr, kůrovec |  |  |  |  |  |  |  | zvěř (okus, loupání),  buřeň,  sucho,  hniloba,  vítr, kůrovec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zvěř (okus),  buřeň,  sucho,  sníh (vývraty, zlomy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | ochrana proti okusu a loupání (repelenty, ovazy klestem), ožínání kultur, zpevňování porostů (okrajové zpevňovací pásy, odluky) |  |  |  |  |  |  |  | ochrana proti okusu a loupání (repelenty, ovazy klestem), ožínání kultur, zpevňování porostů (okrajové zpevňovací pásy, odluky) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ochrana proti zvěři, ožínání kultur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | Na silně zabuřenělých plochách a v mrazových kotlinách použít přípravné dřeviny - OL, BŘ, OS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| # Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 |  | Cílový hospodářský soubor Kyselá stanoviště středních poloh svahy, zvlněné plošiny a hřbety na kyselém podloží a chudších hlínách; kambizem, luvizem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,26 |  |  |  | 10,23 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | 3K (kromě 3K9), 3I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ha |  | 2 x průměr. výška |  |  |  |  | 2 + 7 let1) |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | BK, DB, LP, JD, HB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) možná výjimka podléhající schválení orgánem státní správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | MD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | SM |  | BO |  | BK |  | DB |  | MD |  |  | JD |  | LP |  |  | HB |  |  |  |  |  |  |  |
| průměrný |  |  |  |  |  |  |  | infiltrační |  | 4(3,5) |  | 8 (7) |  | 8 (4) |  | 8 (4) |  | (3) |  |  | (3) |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lesy zvláštního určení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 425 - dubové |  |  |  |  |  |  |  | 426 - bukové |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427 - ostatní listnaté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | BK6-7, DB2, LP1-2, JD, HB, SM, BO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | současné jehl. + ost list. por.: II. zóna: max. 20 % obnov BO a SM III. zóna: max. 50 % obnov BO a SM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | ### Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |  |  | ### Počátek obnovy |  |  |
| hospodářská | 160 |  |  | 40 |  | 141 |  |  | 160 |  | 40 |  |  |  | 141 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 611) |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | P, (N) |  |  |  | 13 |  |  |  | P, (N) |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 20 - 24 |  |  |  |  |  |  |  | 22 - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | nadprůměrná až vysoká |  |  |  |  |  |  |  | nadprůměrná až vysoká |  |  |  |  |  |  |  |  |  | průměrná až podprůměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | závislá na semenných letech |  |  |  |  |  |  |  | závislá na semenných letech |  |  |  |  |  |  |  |  |  | omezeně vtroušených cílových dřevin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | přirozená obnova: dvoufázová okrajová clonná seč: 1. fáze - semenná seč = v semenném roce prosvětlení (zakmenění = 6) včetně odstranění krycí etáže v seči a zranění půdy, hloubka seče na 2 porostní výšky 2. fáze - seč domýtná = uvolnění 3 - 4 letého nárostu 3 seče v pracovním poli  při neúspěchu přirozené obnovy urychleně zalesnit autochtonním dubem umělá obnova: obnova násekem (š=1v)  3 - 4 seče v pracovním poli  BK, JD a LP zalesňovat v předstihu buď do předsunutých skupin nebo sadbou do stíněného okraje seče, event. podsadbou do proředěného okraje obnovovaného porostu  výmladky DB, LP, HB = etáž  obnovní postup  od V podle dopravní sítě |  |  |  |  |  |  |  | přirozená obnova: okrajová clonná seč (š = 1 až 2v): 1. fáze - seč přípravná (zakm. nesmí klesnout pod 8) 2. fáze - seč semenná (z=6) 3. fáze - seč prosvětlovací (z=3) 4. fáze - seč domýtná (při výšce nárostu 60 cm) postup od S - SV  3 seče v pracovním poli  v prosvětlených porostech upustit od přípravné seče umělá obnova: násek (š=1v) s postupem od S - SV  předsunuté skupiny pro JD  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  |  |  | násek (š = 1v)  postup ± od V  BK, JD, LP do zástinu  výmladky cílových listnáčů využít jen jako výplň (etáž)  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | Maximální snaha o přirozenou obnovu. Při kombinaci obnov a při umělé obnově zaměřit pozornost na autochtonní materiál. MD, SM a BO používat pouze jako výplňové dřeviny, které budou výchovou odstraněny. Ve stěnách porostů a v zastíněné části náseku ponechávat výstavky JD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | kvantita, (kvalita) |  |  |  |  |  |  |  | kvalita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kvantita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 15 - 35 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  úprava druhové skladby  tvarový výběr  mírný zápoj (uvolnění korun)  podpora kvalitních DB a podrostu (LP, HB)  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 15 - 40 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  redukce nevhodných z úrovně  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - 25 let úprava druhové skladby  podpora kvalitních cílových  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 35 - 85 let úrovňové zásahy s kombinovaným výběrem  s věkem stoupá intenzita, je-li kryta půda  interval 10 - 15 let |  |  |  |  |  |  |  | 40 - 95 let úrovňové zásahy s pozitivním výběrem  podpora nadějných (200 - 250 ks/ha)  interval 10 - 15 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 - 55 let úrovňové zásahy s pozitivním výběrem  uvolnit kvalitní cílové  výběr nejhorších  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | buřeň, sucho, zvěř, tracheomykóza |  |  |  |  |  |  |  | zvěř (okus),  buřeň,  sucho,  tracheomykóza |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zvěř (okus),  buřeň,  sucho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | včasné ožínání kultur, plocení |  |  |  |  |  |  |  | ochrana proti zvěři (plocení), ožínání |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ochrana proti zvěři (nátěry, plocení), ožínání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | Pod porosty udržovat spodní etáž HB, LP atd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| # Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 |  | Cílový hospodářský soubor Živná stanoviště středních poloh svahy, zvlněné plošiny a ploché svahové úžlabiny na neutrálním a bazickém podloží a hlinitých překryvech; kambizem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 799,83 |  |  |  | 29,90 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | 3S (kromě 3S9), 3B (kromě 3B9), 3H, 3D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ha |  | 2 x průměr. výška |  |  |  |  | 2 + 7 let1) |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | SM,BK,BO - BK,JD,LP,JV,JS,JL,HB,TR,DB DB - BK,JD,LP,JV,JS,JL,HB,TR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) možná výjimka podléhající schválení orgánem státní správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | MD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - 15 % |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | SM |  | BO |  | MD |  | JD |  | BK |  |  | DB |  | JV |  |  | JS |  |  |  | LP |  |  | HB |
| nadprůměrný |  |  |  |  |  |  |  | infiltrační |  | 4(3,5) |  | 8 (7) |  | 3 (3) |  | (3) |  | 9 (5) |  |  | 10(5) |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | (4) |  |  | (4) |
| Lesy zvláštního určení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 441a - smrkové |  |  |  |  |  |  |  | 441b - smrkové poškozené |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443 - borové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | BK6-7, DB2, LP1-2, JD, HB, JV, KL, JS, JL, SM, BO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | současné jehl. + ost list. por.: II. zóna: max. 20 % obnov BO a SM III. zóna: max. 50 % obnov BO a SM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | ### Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | ### Počátek obnovy |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |  |  | ### Počátek obnovy |  |  |
| hospodářská | 100 |  |  | 30 |  | 81 |  |  | 90 |  | 30 |  |  |  | 711) |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | N |  |  |  | 10 |  |  |  | N |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 26 - 30 |  |  |  |  |  |  |  | 26 - 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | průměrná |  |  |  |  |  |  |  | průměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  | průměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | omezené (buřeň) |  |  |  |  |  |  |  | omezené (buřeň) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | omezené (buřeň) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | umělá obnova: násek (š=1v) s postupem V - S  BK, JD, LP do předsunutých skupin (lze využít prolomené a proředěné partie) nebo na zastíněný okraj paseky  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  | umělá obnova násekem (š=1v) s postupem V - S  BK, JD, LP do před-sunutých skupin (lze využít prolomené a proředěné partie) nebo na zastíněný okraj paseky  3 seče v pracovním poli; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | násek (š = 1v) s postupem od S - V  BK, JD, LP, JV do předsunutých skupin (náseků) nebo na cloněný okraj paseky  výstavky kvalitní BO  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | Uměle výsadbou nebo podsadbou. Uplatnění jednotlivého smíšení, do buřeně poloodrostky listnatých sazenic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uměle výsadbou v jednotlivém nebo skupinovitém smíšení tak, aby bylo možno výchovou dosáhnout cílové druhové skladby. U MD monokultur mýtního věku lze uplatňovat podsadby s cílem zabránit zabuřenění nebo živelnému náletu MD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | kvalita |  |  |  |  |  |  |  | stabilita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kvalita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 10 - 35 let podúrovňové zásahy s kombinovaným výběrem  udržovat zápoj  interval 5 let |  |  |  |  |  |  |  | 10 - 35 let neutrální zásahy s negativním výběrem  silně a často (koruny)  výběr poškozených  interval 5 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8)10 - 30 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  1. zásah před zapojením  výběr netvárných  mlaziny hustější (dlouhé kmínky)  interval 5 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 35 - 75 let úrovňové zásahy s kombinovaným výběrem  podpora kvalitních a cílové příměsi  300 - 400 ks/ha vyvětvit (při ho 18 m)  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 35 - 75 let neutrální zásahy s negativním výběrem  výběr poškozených  ošetření nadějných  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 - 80 let podúrovňové zásahy s negativním výběrem  ponechat potlačené (čištění)  po zajištění korun mírné zásahy  200 - 300 nadějných vyvětvit  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | vítr, buřeň, hniloba, zvěř (okus, loupání),  sníh (vývraty, zlomy), kůrovec |  |  |  |  |  |  |  | vítr, buřeň, hniloba, zvěř (okus),  sníh (vývraty, zlomy), kůrovec |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buřeň, zvěř (okus),  vítr,  sníh (vývraty, zlomy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | včasné zpevnění porostů (odluky, rozluky, okrajové zpevňovací pásy), ožínání, ochrana proti okusu, ochrana proti loupání |  |  |  |  |  |  |  | včasné zpevnění porostů (odluky, rozluky, okrajové zpevňovací pásy), ožínání, ochrana proti okusu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | včasné ožínání, ochrana proti okusu, okrajové zpevňovací pásy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| # Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 |  | Cílový hospodářský soubor Živná stanoviště středních poloh svahy, zvlněné plošiny a ploché svahové úžlabiny na neutrálním a bazickém podloží a hlinitých překryvech; kambizem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 799,83 |  |  |  | 29,90 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | 3S (kromě 3S9), 3B (kromě 3B9), 3H, 3D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ha |  | 2 x průměr. výška |  |  |  |  | 2 + 5 let BK, DB a JD skup.: 2 + 7 let1) |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | SM,BK,BO - BK,JD,LP,JV,JS,JL,HB,TR, JDO,DB DB - BK,JD,LP,JV,JS,JL,HB,TR,JDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) možná výjimka podléhající schválení orgánem státní správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | MD |  |  | JDO |  | DG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - 15 % |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 3 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | SM |  | BO |  | MD |  | JD |  | BK |  |  | DB |  | JV |  |  | JS |  |  |  | LP |  |  | HB |
| nadprůměrný |  |  |  |  |  |  |  | infiltrační |  | 4(3,5) |  | 8 (7) |  | 3 (3) |  | (3) |  | 9 (5) |  |  | 10(5) |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | (4) |  |  | (4) |
| Lesy zvláštního určení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 445 - dubové |  |  |  |  |  |  |  | 446 - bukové |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 - ostatní listnaté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | BK6-7, DB2, LP1-2, JD, HB, JV, KL, JS, JL, SM, BO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | současné jehl. + ost list. por.: II. zóna: max. 20 % obnov BO a SM III. zóna: max. 50 % obnov BO a SM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | ### Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |  |  | ### Počátek obnovy |  |  |
| hospodářská | 160 |  |  | 40 |  | 141 |  |  | 160 |  | 40 |  |  |  | 141 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 611) |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | P, (N) |  |  |  | 13 |  |  |  | P, (N) |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 22 - 26 |  |  |  |  |  |  |  | 24 - 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | nadprůměrná až vysoká |  |  |  |  |  |  |  | nadprůměrná až vysoká |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podprůměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | závislá na semenných letech |  |  |  |  |  |  |  | závislá na semenných letech |  |  |  |  |  |  |  |  |  | omezeně vtroušených cílových dřevin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | přirozená obnova: DB obsekem, clonnými skupinami nebo dvoufázovou okrajovou clonnou sečí (š=2v): 1. fáze - prosvětlení (z=6) 2. fáze - domýcení  BK, JD, LP, JV do předsunutých skupin  etáž - výmladky nebo dodatečná podsadba silněji probraných porostů (ve stáří kolem 40 let)  3 seče v pracovním poli umělá obnova: násekem (š = 1v)  3 seče v pracovním poli  postup ± od V  BK,LP,JV v předstihu nebo na zastíněný okraj seče, ev. podsadbou proředěného okraje porostu  ve 40 - 60 letech vytvořit krycí etáž: výmladky nebo podsadba LP,JV,HB |  |  |  |  |  |  |  | přirozená obnova: okrajovou, pruhovou, ev. skupinovou clonnou sečí (š = 1v): 1. fáze - seč přípravná (zakm. nesmí klesnout pod 8) 2. fáze - seč semenná (z=6) 3. fáze - seč prosvětlovací (z=3) 4. fáze - seč domýtná (při výšce nárostu 60 cm)  3 seče v pracovním poli umělá obnova: násekem (š = 1v) s předsunutými skupinami pro JD  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  |  |  | násek (š = 1v) s postupem podle dopravní sítě nebo podle konfigurace terénu  3 seče v pracovním poli  DB obsekem  předsunuté skupiny pro BK a LP  spodní etáž - výmladky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | Maximální snaha o přirozenou obnovu. Při kombinaci obnov a při umělé obnově zaměřit pozornost na autochtonní materiál. MD, SM a BO používat pouze jako výplňové dřeviny, které budou výchovou odstraněny. Ve stěnách porostů a v zastíněné části náseku ponechávat výstavky JD  semenný rok využít pro rezervy zmlazení  stávající nálety použít jako východiska přirozené obnovy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | omezeně využít pro zastoupení cílové příměsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | kvalita |  |  |  |  |  |  |  | kvalita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kvantita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 15 - 35 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  mírně a často  udržet hustý podružný porost  vytínat předrosty a vidličnaté  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 10 - 35 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  1. zásah předrosty, 2. zásah rozestupy ( bez zásahu do podúrovně), dále jen pozitivní výběr  interval 5 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - 25 let úprava druhové skladby  podpora kvalitních cílových  interval 5 - 10let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 35 - 85 let úrovňové zásahy s kombinovaným výběrem  šetřit podružný porost  kvalitní DB vyvětvit  u starších intenzivnější zásahy  interval 10 - 15 let |  |  |  |  |  |  |  | 35 - 85 let úrovňové zásahy s pozitivním výběrem  podpora kvalitních  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 - 55 let úrovňové zásahy s pozitivním výběrem  uvolnit kvalitní cílové  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | buřeň, zvěř (okus), tracheomykóza |  |  |  |  |  |  |  | buřeň, zvěř (okus),  tracheomykóza |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buřeň, zvěř (okus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | ožínání, plocení kultur |  |  |  |  |  |  |  | ožínání, plocení kultur |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ožínání, nátěry (plocení) kultur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| # Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | Cílový hospodářský soubor Oglejená stanoviště středních poloh mírně zvlněné plošiny, ploché úžlabiny a svahové úžlabiny s potůčky; pseudoglej, kambizem oglejená, glej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,06 |  |  |  | 11,39 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | 3O, 4O, 3P, 4P, 3V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ha |  | 2 x průměr. výška |  |  |  |  | 2 + 7 let1) |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 3V, 3O: SM,BO - BK,DB,JD,LP,JV,JS,JL,HB DB - BK,JD,LP,JV,JS,JL,HB BK - BK,DB,JD,LP,JV,JS,JL,HB 3P, 4P, 4O: SM - BK,DB,JD,LP,OS BO - BK,DB,JD,LP,OS,BŘ DB - BK,JD,LP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) možná výjimka podléhající schválení orgánem státní správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | MD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - 15 % |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | SM |  | BO |  | JD |  | MD |  | DB |  |  | BK |  | JV |  |  | JS |  |  |  | LP |  |  | OLL |
| nadpr.- průměrný |  |  |  |  |  |  |  | desukční |  | 3,5(3) |  | 8 (7) |  | (3) |  | 3 (3) |  | 8 (4) |  |  | (4) |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | (4) |  |  | (3) |
| Lesy zvláštního určení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 461a - smrkové |  |  |  |  |  |  |  | 461b - smrkové poškozené |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463 - borové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | DB3, BK2-3, JD2-4, SM+-3, JS, OL, OS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | současné jehl. + ost list. por.: I. a II. zóna: max. 30 % obnov BO a SM III. zóna: max. 60 % obnov BO a SM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | ### Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |
| hospodářská | 100 |  |  | 30 |  | 81 |  |  | 90 |  | 30 |  |  |  | 711) |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | N, (P) |  |  |  | 10 |  |  |  | N |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 24 - 28 |  |  |  |  |  |  |  | 24 - 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | průměrná |  |  |  |  |  |  |  | průměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  | průměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | mimo SLT 3P omezené (buřeň) |  |  |  |  |  |  |  | mimo SLT 3P omezené (buřeň) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mimo SLT 3P omezené (buřeň) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | umělá obnova: náseky (š=1v) s postupem proti větru  BK, JD, LP, JV do předsunutých skupin nebo na stíněný okraj paseky  výstavky vtr. BO  3 seče v prac. poli přirozená obnova: okrajová clonná seč s přirozenou obnovou BK, JS, JD a JV z okolních porostů |  |  |  |  |  |  |  | umělá obnova náseky (š=1v) s postupem proti směru nebezpečného větru  BK, JD, LP, JV do předsunutých skupin nebo na zastíněný okraj paseky  ponechat výstavky vtroušené BO  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  |  |  | umělá obnova: náseky (š=1v) proti větru  BK, JD, LP, JV do předsunutých skupin nebo na zastíněný okraj paseky  výstavky kvalitní BO  3 seče v pracovním poli  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | na zamokřených lokalitách vyvýšená sadba  vytvářet co nejméně násečných stěn (porosty nerozpracovávat zevnitř)  do buřeně použít odrostky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | na zamokřených lokalitách vyvýšená sadba  do buřeně použít odrostky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : | stabilita |  |  |  |  |  |  |  | stabilita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kvalita, stabilita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 15 - 30 let podúrovňové zásahy s negativním výběrem  od mlazin volný zápoj (pravidelná koruna 50% výšky)  odstranění méně vitálních  interval 5 let |  |  |  |  |  |  |  | 15 - 30 let neutrální zásahy s negativním výběrem  větší intenzita  výběr nejvíce poškozených  interval 5 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 - 35 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  1. zásah před zapojením  výběr netvárných  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 30 - 70 let podúrovňové zásahy s kombinovaným výběrem  podpora předrůstavých a úrovňových  první 2 - 3 zásahy opatrné  podpora cílové příměsi  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 30 - 60 let neutrální zásahy s negativním výběrem  výběr poškozených  ošetření nadějných  udržení příměsi  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 - 75 let mírné podúrovňové zásahy s negativním výběrem  potlačené ponechat  kvalitní BO vyvětvit  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | vítr, zamokření, sníh (vývraty, zlomy), buřeň, zvěř, hniloba, kůrovec |  |  |  |  |  |  |  | vítr, zamokření, sníh (vývraty, zlomy), buřeň, zvěř, hniloba, kůrovec |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zamokření, buřeň, sníh,  vítr, zvěř (okus) klikoroh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | včasné zpevnění porostů (odluky, rozluky, okrajové zpevňovací pásy), ožínání, ochrana proti okusu, ochrana proti loupání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ožínání kultur, ochrana proti okusu, včasné zpevň. porostů (okrajové zpev.pásy, rozluky) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | Na těžko zalesnitelných kalamitních plochách sázet odrostky JV, KL, JS, DB, OL, LP  ponechávat nálety OS a BŘ na kalamitních plochách, event. vysévat na kalamitní holiny přípravné dřeviny (JS, OL)  u porostů ohrožených silným zabuřeněním v mýtném věku provádět podsadby BK, SM a JD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| # Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | Cílový hospodářský soubor Oglejená stanoviště středních poloh mírně zvlněné plošiny, ploché úžlabiny a svahové úžlabiny s potůčky; pseudoglej, kambizem oglejená, glej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,06 |  |  |  | 11,39 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | 3O, 4O, 3P, 4P, 3V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ha |  | 2 x průměr. výška |  |  |  |  | 2 + 7 let1) |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 3V, 3O: SM,BO - BK,DB,JD,LP,JV,JS,JL,HB DB - BK,JD,LP,JV,JS,JL,HB BK - BK,DB,JD,LP,JV,JS,JL,HB 3P, 4P, 4O: SM - BK,DB,JD,LP,OS BO - BK,DB,JD,LP,OS,BŘ DB - BK,JD,LP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) možná výjimka podléhající schválení orgánem státní správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | MD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - 15 % |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | SM |  | BO |  | JD |  | MD |  | DB |  |  | BK |  | JV |  |  | JS |  |  |  | LP |  |  | OLL |
| nadpr.- průměrný |  |  |  |  |  |  |  | desukční |  | 3,5(3) |  | 8 (7) |  | (3) |  | 3 (3) |  | 8 (4) |  |  | (4) |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | (4) |  |  | (3) |
| Lesy zvláštního určení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 465 - dubové |  |  |  |  |  |  |  | 466 - bukové |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467- olšové (+ ostatní listnaté) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | DB3, BK2-3, JD2-4, SM+-3, JS, OL, OS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | současné jehl. + ost list. por.: I. a II. zóna: max. 30 % obnov BO a SM III. zóna: max. 60 % obnov BO a SM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | ### Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |
| hospodářská | 160 |  |  | 40 |  | 141 |  |  | 160 |  | 40 |  |  |  | 141 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 611) |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | N, (P) |  |  |  | 13 |  |  |  | N, (P) |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 22 - 26 |  |  |  |  |  |  |  | 24 - 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | nadprůměrná až vysoká |  |  |  |  |  |  |  | nadprůměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  | průměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | mimo SLT 3P omezené (buřeň)  závislá na semenných letech |  |  |  |  |  |  |  | mimo SLT 3P omezené (buřeň)  závislá na semenných letech |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dobré - využít jen pro dosažení cílové příměsi (OL výmladkově) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | přirozená obnova: DB obsekem, clonnými skupinami nebo dvoufázovou okrajovou clonnou sečí (š=1v): 1. fáze - seč semenná (z=6) 2. fáze - seč domýtná = uvolnění 3-4 letého nárostu BK, JD, LP do předsunutých skupin  vytvořit etáž  3 seče v pracovním poli  při neúspěchu přirozené obnovy zalesnit uměle autochtonním dubem umělá obnova: násek (š=1v) od V - JV  3 -4 seče v pracovním poli  postup od V - JV  BK, LP, JV v předstihu nebo na zastíněný okraj seče  ve 40 - 60 letech vytvořit krycí etáž: výmladky nebo podsadba LP,JV,BK,HB |  |  |  |  |  |  |  | přirozená obnova: okrajová clonná seč (š = 1v): 1. fáze - seč přípravná (zakm. nesmí klesnout pod 8) 2. fáze - seč semenná (z=6) - vázána na semenný rok, nutné zranění půdy 3. fáze - seč prosvětlovací (z=3) 4. fáze - seč domýtná (při výšce nárostu 60 cm v prosvětlených porostech upustit od přípravné seče  3. a 4. fázi lze sloučit v jeden zásah  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  |  |  | náseky (š=1v) nebo skupiny s výstavky pro přirozenou regulaci vodního režimu  BK, JD, LP do zástinu  3 seče v pracovním poli  výmladky OL lze využít pro cílovou příměs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | na zamokřených lokalitách vyvýšená sadba  do buřeně a podsadeb odrostky |  |  |  |  |  |  |  | semenný rok využít pro rezervy zmlazení  stávající nálety použít jako východiska přirozené obnovy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | na zamokřených lokalitách vyvýšená sadba  na plochách spontánně obsazených břízou dopěstovat tuto do mýtného věku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | kvalita, kvantita |  |  |  |  |  |  |  | kvantita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kvalita (kvantita) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 15 - 35 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  udržet podrost  vytínat netvárné  podpora kvalitních  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 15 - 40 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  vybrat předrosty  upravit rozestupy a skladbu  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - 30 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  do 20 let mírně a často  úprava skladby  tvarový výběr  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 35 - 85 let úrovňové zásahy s kombinovaným výběrem  šetřit podrost  kvalitní vyvětvit  starší intenzivně  interval 10 - 15 let |  |  |  |  |  |  |  | 40 - 85 let úrovňové zásahy s pozitivním výběrem  podpora kvalitních a cílové příměsi  interval 10 - 15 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 - 60 let úrovňové zásahy s pozitivním výběrem  vyšší intenzita  uvolňování kvalitních  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | zamokření, buřeň, zvěř (okus), tracheo- mykóza |  |  |  |  |  |  |  | zamokření, buřeň, zvěř (okus),  tracheomykóza |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zamokření, buřeň,  zvěř (okus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | včasné ožínání kultur, plocení |  |  |  |  |  |  |  | včasné ožínání kultur, plocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podle potřeby ožínání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | Na těžko zalesnitelných kalamitních plochách sázet odrostky JV, KL, JS, DB, OL, LP  ponechávat nálety OS a BŘ na kalamitních plochách, event. vysévat na kalamitní holiny přípravné dřeviny (JS, OL)  u porostů ohrožených silným zabuřeněním v mýtném věku provádět podsadby BK, SM a JD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| # Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 |  | Cílový hospodářský soubor Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh terénní poklesliny a ploché úžlabiny na hlinitých až jílovitohlinitých, trvale zamokřených půdách; glej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,58 |  |  |  | 0,24 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | 3G, 4G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ha |  | 2 x průměr. výška |  |  |  |  | 2 + 7 let1) |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | BK, JD, DB, LP, JV, OLL, OS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) možná výjimka podléhající schválení orgánem státní správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 - 15 % |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | SM |  | BO |  | JD |  | DB |  | OLL |  |  | LP |  | OS |  |  | BR |  |  |  |  |  |  |  |
| průměrný |  |  |  |  |  |  |  | desukční |  | 3,5(3) |  | 8 (7) |  | (3) |  | (4) |  | (3) |  |  | (4) |  | (3) |  |  | (3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lesy zvláštního určení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 581 - smrkové |  |  |  |  |  |  |  | 583 - borové |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587- olšové (+ ostatní listnaté) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | DB4-5, JD3-4, SM1-3, OL1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. až III. zóna: max. 30 % obnov SM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | ### Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |
| hospodářská | 100 |  |  | 30 |  | 81 |  |  | 110 |  | 30 |  |  |  | 91 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | N, (P) |  |  |  | 10 |  |  |  | N |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 26 - 30 |  |  |  |  |  |  |  | 24 - 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | průměrná až nadprůměrná |  |  |  |  |  |  |  | průměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  | průměrná až nadprůměrná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | omezené (zamokření, buřeň) |  |  |  |  |  |  |  | omezené (zamokření, buřeň) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | omezené (zamokření, buřeň) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | na neodvodněných lokalitách podrostní způsob s využitím umělé i přirozené obnovy z okolních porostů  u drobných lokalit je obnovní postup přizpůsoben sousedním porostům  po odvodnění náseky proti větru (š=1v)  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  | náseky (š=1v) nebo skupiny s výstavky kvalitní BO  postup od SV - JV  JD do předsunutých clonných skupin  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  |  |  | náseky (š=1v) nebo skupiny s výstavky pro přirozenou regulaci vodního režimu  JD do předsunutých clonných skupin  3 seče v pracovním poli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | vyvýšená sadba silnými sazenicemi (odrostky)  OL mokřejší, DB příznivější polohy (žebra) |  |  |  |  |  |  |  | vyvýšená sadba silnými sazenicemi (odrostky)  OL mokřejší, DB příznivější polohy (žebra) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vyvýšená sadba silnými sazenicemi (odrostky)  OL mokřejší, DB příznivější polohy (žebra) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | stabilita, kvantita |  |  |  |  |  |  |  | kvantita, stabilita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kvalita, kvantita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 15 - 30 let podúrovňové zásahy s kombinovaným výběrem  intenzivní (volný zápoj - koruna)  odstranit méně vitální  interval 5 let |  |  |  |  |  |  |  | 10 - 35 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  první zásah před zapojením  výběr netvárných  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - 30 let neutrální zásahy s kombinovaným výběrem  do 20 let mírně a často  druhový a tvarový výběr  interval 5 - 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 30 - 80 let podúrovňové zásahy s negativním výběrem  podpora předrůstavých a úrovňových  opatrné zásahy  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 35 - 75 let mírné podúrovňové zásahy s negativním výběrem  ponechat potlačené  kvalitní BO vyvětvit  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 - 60 let úrovňové zásahy s pozitivním výběrem  uvolnit kvalitní  uchovat výplň  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doporučené výrobní technologie : | Požadavek na šetřivé vykonávání prací s ohledem na přírodní prostředí potah, UKT a SLKT s navijákem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | zamokření, buřeň, vítr, sníh, zvěř (okus, loupání), hniloba, kůrovec |  |  |  |  |  |  |  | zamokření, buřeň, zvěř (okus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zamokření, buřeň, zvěř (okus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | včasné ožínání, ochrana proti okusu, ochrana proti loupání (repelenty, ovazy), zpevňování porostů (okrajové zpevňovací pásy, odluky, ev. rozluky) |  |  |  |  |  |  |  | včasné ožínání, ochrana proti okusu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | včasné ožínání, ochranaproti okusu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | na kalamitní holiny vysévat přípravné dřeviny (JS, OL)  u porostů ohrožených silným zabuřeněním v mýtném věku provádět podsadby SM a JD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| # Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | Cílový hospodářský soubor Mimořádně nepříznivá stanoviště kamenité a balvanité sutě, příkré svahy a vrcholy; ranker, litozem, kambizem rankerová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,05 |  |  |  | 11,17 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | 0Z, 1Z, 2Z, 3Y, 1J, 3J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ha |  | 1 x průměr. výška |  |  |  |  |  |  |  | 0Z: 5; 1Z: 70; 2Z: 60 3Y: 30; 1J: 95; 3J: 90 |  |  |  |  |  |  | 0Z: BK,DB,BR 1Z: DB,HB,LP,BR,BRK,MK 2Z BK,DB,LP,BR,HB 3Y: BK,DB,JD,BR 1J: DB,JV,HB,LP,JL,BRK,MK, BB,TS,TR,JS 3J: BK,JV,LP,DB,JD,HB,JS,JL,BRK,MK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | SM |  | BO |  | DB |  | BK |  | JD |  |  | JV |  | LP |  |  | JS |  |  |  | JL |  |  | HB |
| podpr. - nevyužitelný |  |  | protierozní |  |  |  |  | infiltrační |  | (3,5) |  | 9 (8) |  | 8 (4) |  | 8 (4) |  | (3) |  |  | 6 (4) |  | 6 (4) |  |  | 6 (4) |  |  |  | (4) |  |  | 6 (4) |
| Lesy ochranné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 011 - smrkové |  |  |  |  |  |  |  | 013 - borové |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 015 - dubové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | 0Z: BO9, BR1, DB, BK 1Z: DB7-9, BŘ+-2, BO+-1, HB+, LP+, BŘK, MK, JŘ 2Z: DB5-7, BK1-3, BŘ+-1, BO+-1, BB 3Y: BK5, DB2-4, BŘ+-1, KL+, BO, JŘ 1J: DB3-4, JV3, LP1-2, HB1-2, BŘK+-1, JS, JL, BB, TŘ, keře 3J: BK2-3, LP2-3, JV3, HB+-2, DB1-2, JD+-1, JL+, JS+, BŘK, TŘ, TS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | ### Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |
| hospodářská | 110 |  |  | 30 |  | 91 |  |  | 170 - f |  |  (40) |  |  |  | - |  |  |  | 170 - f |  |  |  |  |  (40) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | N |  |  |  | 10 |  |  |  | V, (P) |  |  |  | - |  |  |  |  |  | V, (P) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 20 - 24 |  |  |  |  |  |  |  | 16 - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 - 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | průměrná |  |  |  |  |  |  |  | nadprůměrná až vysoká |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vysoká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | omezené (kat. Z - sucho, kat. J - buřeň) |  |  |  |  |  |  |  | omezené (kat. Z - sucho, kat. J - buřeň) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | omezené (kat. Z - sucho, kat. J - buřeň) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | náseky nebo clonné pruhy (š=1v)  extrémy - přirozený vývoj |  |  |  |  |  |  |  | jednotlivý nebo skupinovitý výběr (uvolňování nárostu)  skály - přirozený vývoj  příznivější lokality - náseky (š=1v) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jednotlivý nebo skupinovitý výběr (uvolňování nárostu)  extrémy - přirozený vývoj  zdravotní výběr  výmladky ponechat  příznivější polohy - clonná seč (š=1v) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | silné sazenice (nejlépe obalované)  spon nepravidelný - výsadba do rozsedlin  v kat. Z zalesňovat v období s větší půdní vlhkostí |  |  |  |  |  |  |  | silné sazenice (nejlépe obalované)  spon nepravidelný - výsadba do rozsedlin  v kat. Z zalesňovat v období s větší půdní vlhkostí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | silné sazenice (nejlépe obalované)  spon nepravidelný - výsadba do rozsedlin  v kat. Z zalesňovat v období s větší půdní vlhkostí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | ochrana |  |  |  |  |  |  |  | ochrana |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ochrana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 15 - 40 let neutrální zásahy s negativním výběrem  opatrný výběr (ochrana a kryt)  vertikální výstavba  interval 10 let |  |  |  |  |  |  |  | 15 - 30 let neutrální zásahy s negativním výběrem  usměrnit BR, využít výmladky DB i keře (ochrana)  interval 15 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 - 50 let neutrální zásahy s negativním výběrem  přirozený volný zápoj citlivě chránit (dočasně i keře)  podpora semenných  interval 20 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 40 - 80 let neutrální zásahy s negativním výběrem  podpora cílové příměsi  extrémní polohy - zdravotní výběr  interval 15 let |  |  |  |  |  |  |  | 30 - 75 let podle potřeby podúrovňové zásahy s negativním výběrem  zdravotní výběr  interval 15 - 20 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 - 90 let neutrální zásahy s negativním výběrem  jen v méně exponovaných polohách 1 - 2 zásahy  nesnižovat zápoj  zdravotní výběr  extrémní polohy bez zásahu  interval 20 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | eroze, v kat. Z - sucho, v kat. J - buřeň,  zvěř (okus, loupání) |  |  |  |  |  |  |  | eroze, v kat. Z - sucho, v kat. J - buřeň,  zvěř (okus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | eroze, v kat. Z - sucho, v kat. J - buřeň,  zvěř (okus), tracheomykóza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | podle potřeby ožínání kultur, ochrana proti okusu |  |  |  |  |  |  |  | podle potřeby ožínání kultur, ochrana proti okusu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podle potřeby ožínání kultur, ochrana proti okusu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | pod porosty ponechávat veškerý podrost, jednotlivé zlomy a vývraty ponechávat v porostech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

struktura  cílových  hospodářských  souborů  a  podklady  pro  rámcové  směrnice  hoSpodaření

| # Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  |  |  |  | 8 - Křivoklátsko a Český kras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plocha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | Cílový hospodářský soubor Mimořádně nepříznivá stanoviště kamenité a balvanité sutě, příkré svahy a vrcholy; ranker, litozem, kambizem rankerová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,05 |  |  |  | 11,17 |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | 0Z, 1Z, 2Z, 3Y, 1J, 3J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  |  |  |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ha |  | 1 x průměr. výška |  |  |  |  |  |  |  | 0Z: 5; 1Z: 70; 2Z: 60 3Y: 30; 1J: 95; 3J: 90 |  |  |  |  |  |  | 0Z: BK,DB,BR 1Z: DB,HB,LP,BR,BRK,MK 2Z BK,DB,LP,BR,HB 3Y: BK,DB,JD,BR 1J: DB,JV,HB,LP,JL,BRK,MK, BB,TS,TR,JS 3J: BK,JV,LP,DB,JD,HB,JS,JL,BRK,MK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkční (stanovištní): |  |  | půdoochranný: |  |  |  |  | vodoochranný: |  | SM |  | BO |  | DB |  | BK |  | JD |  |  | JV |  | LP |  |  | JS |  |  |  | JL |  |  | HB |
| podpr. - nevyužitelný |  |  | protierozní |  |  |  |  | infiltrační |  | (3,5) |  | 9 (8) |  | 8 (4) |  | 8 (4) |  | (3) |  |  | 6 (4) |  | 6 (4) |  |  | 6 (4) |  |  |  | (4) |  |  | 6 (4) |
| Lesy ochranné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 016 - bukové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | 0Z: BO9, BR1, DB, BK 1Z: DB7-9, BŘ+-2, BO+-1, HB+, LP+, BŘK, MK, JŘ 2Z: DB5-7, BK1-3, BŘ+-1, BO+-1, BB 3Y: BK5, DB2-4, BŘ+-1, KL+, BO, JŘ 1J: DB3-4, JV3, LP1-2, HB1-2, BŘK+-1, JS, JL, BB, TŘ, keře 3J: BK2-3, LP2-3, JV3, HB+-2, DB1-2, JD+-1, JL+, JS+, BŘK, TŘ, TS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | ### Počátek obnovy |  |  | Obmýtí |  | Obnovní doba |  |  |  | ### Počátek obnovy |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |
| hospodářská | 170 - f |  |  |  (40) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| doporučení | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  | Hosp. způsob |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | V, (P) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVB | 22 - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekologická stabilita | nadprůměrná až vysoká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | omezené (kat. Z - sucho, kat. J - buřeň) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | jednotlivý nebo skupinovitý výběr  příznivější polohy - clonná seč (š=1v) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | silné sazenice (nejlépe obalované)  spon nepravidelný - výsadba do rozsedlin  v kat. Z zalesňovat v období s větší půdní vlhkostí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | ochrana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | 35 - 50 let neutrální zásahy s negativním výběrem  jen hustější skupiny  udržet cílovou příměs  interval 20 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dospívající porosty | 50 - 80 let neutrální zásahy s negativním výběrem  jen v méně exponovaných polohách 1 - 2 zásahy  zdravotní výběr  interval 20 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | eroze, v kat. Z - sucho, v kat. J - buřeň,  zvěř (okus),  tracheomykóza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | podle potřeby ožínání kultur, ochrana proti okusu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | pod porosty ponechávat veškerý podrost, jednotlivé zlomy a vývraty ponechávat v porostech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |